# MG.271.3.2.2020

# załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Szczawin Kościelny , w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim. Projekt pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” dotyczy poprawy jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Szczawin Kościelny. Stare, nieefektywne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa stałe ulegną wymianie na nowoczesne urządzenia grzewcze wykorzystujące energię biomasy (kotły na pellet) lub paliwa gazowe (kotły na gaz ciekły). Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zainstalowane zostaną urządzenia odnawialnych źródeł energii: powietrzne pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Do produkcji energii elektrycznej zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Na terenie gminy nie ma sieci ciepłowniczej, ze względu na niska gęstość zaludnienia nie ekonomiczne jest jej budowanie.

Przedmiotem zamówienia jest: zdefiniowanie zakresu rzeczowego i wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na: dostawie, montażu i uruchomieniu (w przypadku źródeł ciepła – wraz z demontażem poprzedniego źródła ciepła) - na potrzeby własne budynków mieszkalnych niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych i kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, która będzie realizowana z  podziałem na części.

- Opis części Nr I zamówienia

- Zakres realizacji zamówienia

Zamówienia obejmuje wykonanie w oparciu o posiadane przez Zamawiającego projekty koncepcyjne dla poszczególnych lokalizacji instalacji i warunki niniejszej specyfikacji,   dokumentacji projektowej oraz dostawie, montażu i uruchomieniu  (wraz z demontażem poprzedniego źródła ciepła) niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych  – o następującej ilości i rodzaju:

- Kotły na pellet w ilości 4 szt. (zestaw);

- Kotły gazowe kondensacyjne w ilości 40 szt. (zestaw);

- Powietrzne pompy ciepła w ilości 4 szt. (zestaw);

oraz:

- Kolektory słoneczne w ilości 2 szt. (zestaw).

# Kod CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 Prace dotyczące instalacji hydraulicznych

42511110-5 Pompy grzewcze

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

44620000 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

- Pozostały zakres obowiązków wykonawcy w ramach zamówienia:

Szkolenie

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi danej instalacji grzewczej.

Serwis

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej jednego w roku, bezpłatnego przeglądu technicznego zamontowanych instalacji przed, każdym sezonem grzewczym (do 1 października) oraz bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do montażu instalacji -  w okresie trwania rękojmi i  gwarancji.

Terminy przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od wykonania przeglądu technicznego danej instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jakości montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji,  zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania rękojmi i  gwarancji pokrywa Wykonawca.

Czas realizacji serwisu maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą elektroniczną lub sms, a czas usunięcia awarii do 48 godzin -  w okresie rękojmi gwarancji.

Rękojmia i gwarancja

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się obligatoryjny minimalny okres rękojmi i gwarancji obejmujący cały zakres przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej części w wysokości: 60 miesięcy (5 lat).

Do napraw w ramach rękojmi i  gwarancji Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Okresy gwarancji i rękojmi za wady liczone będą od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Uwaga: W związku, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest długość okresu rękojmi i gwarancji powyższe obowiązki Wykonawcy wynikające z rękojmi i gwarancji, obowiązują przez cały zadeklarowany w ofercie okres rękojmi i gwarancji.

Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w ilości czterech egzemplarzy oraz w tej samej ilości w wersji  elektronicznej zapisanej na  opisanych płytach CD.

- Opis części Nr II zamówienia

- Zakres realizacji zamówienia

Zamówienia obejmuje wykonanie w oparciu o posiadane przez Zamawiającego projekty koncepcyjne dla poszczególnych lokalizacji instalacji i warunki niniejszej specyfikacji,  dokumentacji projektowej oraz dostawie, montażu i uruchomieniu -  21 sztuk (zestaw) systemów instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej.

# Kod CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

- Pozostały zakres obowiązków wykonawcy w ramach zamówienia:

Wymogi techniczne

Panele monokrystaliczne,

Zainstalowane ograniczniki przepięć strony DC i AC",

Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej) projektów urządzeń przy łącznej mocy modułów większej niż 6,5 kWp. oraz zawiadomienia właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej (art. 29 ust. 4 pkt 3) lit. c) ; art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333),

System monitorujący pracę instalacji fotowoltaicznej - możliwość darmowego korzystania z systemu on-line przez okres minimum 5 lat od uruchomienia instalacji fotowoltaicznych.

Szkolenie

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi danej instalacji fotowoltaicznej.

Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD

Wykonawca instalacji ma obowiązek przygotowanie wniosku zgłoszenia instalacji wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz złożenie wniosku zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do właściwego Zakładu Energetycznego.

Wykonawca instalacji składa oświadczenie o zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest by Wykonawca instalacji legitymował się certyfikatem instalatora OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz „D” w odniesieniu do instalacji elektrycznych.

Serwis

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej raz w roku bezpłatnego przeglądu technicznego wybudowanych instalacji oraz  bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do montażu instalacji - w okresie trwania gwarancji, nie krócej jednak niż 5 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

Przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż po roku od daty zakończenia montażu potwierdzonego odbiorem instalacji fotowoltaicznej. Terminy przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jakości montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Czas realizacji serwisu maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą elektroniczną lub sms, a czas usunięcia awarii do 48 godzin -  w okresie 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. Wykonawca gwarantuje podjęcie naprawy instalacji PV (urządzeń komponentów) na 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

Rękojmia i gwarancja

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się obligatoryjny minimalny okres rękojmi i gwarancji   dla instalacji fotowoltaicznych na wykonane prace budowlano montażowe i poszczególne elementy instalacji z wyłączeniem modułów fotowoltaicznych – 5 lat (60 miesięcy).

Minimalny obligatoryjny okres rękojmi i gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne wynosi: 120 miesięcy (10 lat), a minimalna obligatoryjna gwarancja wydajności mocy producenta musi wynosić: 120 miesięcy (10 lat) min. 92% mocy znamionowej; 300 miesięcy (25 lat) min. 83% mocy znamionowej.

Do napraw w ramach rękojmi i  gwarancji Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Okresy gwarancji i rękojmi za wady liczone będą od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Gwarancja absolutna na inwerter

Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji na instalację fotowoltaiczną (w okresie 5 lat) objąć gwarancją absolutną serwis inwertera sieciowego, której realizacja  będzie polegała na wymianie inwertera  w przypadku wystąpienia awarii.

Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w ilości czterech egzemplarzy oraz w tej samej ilości w wersji  elektronicznej zapisanej na  opisanych płytach CD.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Dokumentację techniczna (projekty koncepcyjne)

- Załącznik Nr 2 – Zestawienie (zbiorcze) lokalizacji poszczególnych instalacji