Uzupełnienie opisu technicznego:

-	Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną T55 gr. 0,55 mm na łatach (podwalinach) drewnianych 5/20 cm z ociepleniem płytami twardymi z wełny mineralnej gr. 20 cm. Obróbki blacharskie dachu z blachy płaskiej powlekanej. Rynny i rury spustowe z PCV

- 	Zamurowanie części otworów ścianą grubości 36 cm z gazobetonu odmiany 600 z wykonaniem potrzebnych belek żelbetowych

- 	Montaż nowej stolarki okiennej z wysokoudarowego PCW o współczynniku przenikania szyb nie większym niż 1,1 W/m2K, montażu drzwi zewnętrznych aluminiowych przeszklonych o współczynniku przenikania szyb nie większym niż 1,1 W/m2K oraz na montażu drzwi metalowych ocieplanych do kotłowni

- 	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą "IPO" lub inną metodą analogiczną