GOK SZCZAWIN KOŚCIELNY.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0701-01 | Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 128.6 | m | 128.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.600 |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0703-03 | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm | m |  |  |
|  |  | 48.9 | m | 48.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.900 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0707-06 | Demontaż rur żebrowych o długości ponad 1000 do 2000 mm | zesp. |  |  |
|  |  | 192.87 | zesp. | 192.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.870 |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0102-08 | Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - kominy | m3 |  |  |
|  |  | 1.61*2.07*(3.6+8.2) | m3 | 39.326 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.326 |
| 5 d.1 | KNR 4-04 0804-02 | Rozebranie drabin stalowych - analogia | m |  |  |
|  |  | 6.5 | m | 6.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.500 |
| 6 d.1 | KNR 4-02 0416-05 | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 1000 dm3 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 1306-02 | Demontaż instalacji ogromowej i oświetleniowej naściennej zewnętrznej - analogia | szt. |  |  |
|  |  | (45*3+12.98*2+7.81*2+18.38+2)*0.59+4+6 | szt. | 126.206 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.206 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 |  |  |
|  |  | 0.5*2*4 | m2 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi | szt. |  |  |
|  |  | 36 | szt. | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi | m2 |  |  |
|  |  | 1.46*2.35*7+2.37*2.43 | m2 | 29.776 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.776 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi i okna | m2 |  |  |
|  |  | 2.89*2.72+4.5*4.1+2.9*2.72*3+5.42*5.42*5+5.42*2.6+1.37*2.61 | m2 | 214.525 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 214.525 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka posadzek zaolejonych - w pomieszczeniach na dole | m3 |  |  |
|  |  | (84.01+313.61)*0.15 | m3 | 59.643 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.643 |
| 13 d.1 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - na piętrze | m2 |  |  |
|  |  | 168 | m2 | 168.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168.000 |
| 14 d.1 | WKNR W401-05-45-02-00 | Rozebranie pokrycia dachowego | m2 |  |  |
|  |  | 777.06 | m2 | 777.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 777.060 |
| 15 d.1 | WKNR W401-05-45-04-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | metr |  |  |
|  |  | 65.6 | metr | 65.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.600 |
| 16 d.1 | WKNR W401-05-45-06-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku | metr |  |  |
|  |  | 83.49 | metr | 83.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.490 |
| 17 d.1 | WKNR W401-03-08-03-00 | Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 sztuk - ściany zewnętrzne | szt |  |  |
|  |  | 62 | szt | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 18 d.1 | KNR 4-04 0901-05 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 19 d.1 | KNR 4-04 0901-06 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 20 d.1 | KNR 4-04 0901-07 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - schody zewnętrzne | m3 |  |  |
|  |  | 3 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 22 d.1 | KNR 404-11-01-03-00 | Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m3 |  |  |
|  |  | 286.5+59.643 | m3 | 346.143 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 346.143 |
| 23 d.1 | KNR 4-04 1101-06 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19 | m3 |  |  |
|  |  | 286.5+59.643 | m3 | 346.143 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 346.143 |
| 2 |  | ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE |  |  |  |
| 24 d.2 | KNR-W 4-01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m2 |  |  |
|  |  | 4 | m2 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 25 d.2 | KNR 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2 |  |  |
|  |  | 12 | m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 26 d.2 | KNR-W 2-02 0407-01 | Podwaliny o długości ponad 2 m i przekroju 5/20 cm w rozstawie co 50 cm w świetle - z tarcicy nasyconej | m3 drew. |  |  |
|  |  | (14*2*44.6+16*17.9)*0.05*0.20 | m3 drew. | 15.352 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.352 |
| 27 d.2 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt grubości 15 cm układanych na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 7.09*2*44.6+8.08*17.9-15.352/0.2 | m2 | 700.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.300 |
| 28 d.2 | NNRNKB 202 0537-04 | Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną gr. 0,55 mm trapezową T 55 na łatach (podwalinach) drewnianych | m2 |  |  |
|  |  | 7.09*2*44.6+8.08*17.9 | m2 | 777.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 777.060 |
| 29 d.2 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne do wentylacji stropodachu | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 30 d.2 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 44.6*2*0.5+6.55*3*1.0+18.4*0.5+7.82*2*1 | m2 | 89.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.090 |
| 31 d.2 | WKNR W202-05-24-02-00 | Rynny dachowe z PCV półokrągłe łączone na uszczelki fi 150 | metr |  |  |
|  |  | 45.09*2+18.38+5.9 | metr | 114.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.460 |
| 32 d.2 | WKNR W202-05-31-04-00 | Rury spustowe z PCV okrągłe fi 110 mm | metr |  |  |
|  |  | 9*6.7+3*2.9+5.0 | metr | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 33 d.2 | WKNR W202-02-42-06-00 | Belki o stosunku dł deskowanego obwodu do przekroju ponad 16,0 z betonu B-15 w deskowaniu U-Form wariant I - nadproża | m3 |  |  |
|  |  | 13.815 | m3 | 13.815 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.815 |
| 34 d.2 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - schody | m3 |  |  |
|  |  | 0.94 | m3 | 0.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.940 |
| 35 d.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | 0.2 | t | 0.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.200 |
| 36 d.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
|  |  | 0.9+0.1 | t | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 37 d.2 | WKNR W202-01-09-05-00 | Ściany budynków jednokondygnac wys ponad 4,5 m grub 36 cm z bloczków z betonu komórkowego 59 cm - uzupełnienie ścian zewnętrznych | m2 |  |  |
|  |  | 36*0.8+29.776+214.525-(4.32+2.224+72.808+7.665+4.305)+12.8 | m2 | 194.579 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.579 |
| 38 d.2 | KNR 2-02 0404-01 | Więźba dachowa na wiatrołapie | m2 |  |  |
|  |  | 9 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 39 d.2 | KNR-W 2-02 0511-01 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe | m2 |  |  |
|  |  | 9 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 40 d.2 | KNR-W 2-02 0511-03 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 41 d.2 | KNR-W 2-02 1018-01 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - wsp. przenikania ciepła dla szyb nie większy niż 1,1 W/m2K | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*0.6*9+0.4*1.6*2 | m2 | 5.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.600 |
| 42 d.2 | KNR-W 2-02 1018-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - wsp. przenikania ciepła dla szyb nie większy niż 1,1 W/m2K | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*1.39*2+0.8*1.6*2 | m2 | 4.784 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.784 |
| 43 d.2 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - wsp. przenikania ciepła dla szyb nie większy niż 1,1 W/m2K | m2 |  |  |
|  |  | 2.25*1.39*16+1.26*1.39*13 | m2 | 72.808 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.808 |
| 44 d.2 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zewnętrzne | m2 |  |  |
|  |  | (0.9*9+0.9*2+2.35*16+1.36*13)*0.5 | m2 | 32.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.590 |
| 45 d.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne - wsp. przenikania ciepła dla szyb nie większy niż 1,1 W/m2K | m2 |  |  |
|  |  | 1*2.1 | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 46 d.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zewnętrzne - wsp. przenikania ciepła dla szyb nie większy niż 1,1 W/m2K | m2 |  |  |
|  |  | 19.82 | m2 | 19.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.820 |
| 47 d.2 | KNR-W 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - do kotłowni (ocieplane) | m2 |  |  |
|  |  | 2.05*2.1+1.2*2 | m2 | 6.705 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.705 |
| 48 d.2 | WKNR W202-09-02-01-00 | Tynk zewnętrzne kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonany ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | (125.95+309.8)*2*0.75+12.8 | m2 | 666.425 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 666.425 |
| 49 d.2 | WKNR W202-26-02-01-00 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowyni gr. 12 cm - metoda "ISPO" lub analogiczną | m2 |  |  |
|  |  | 125.95*2+315.2*2-(4.32+2.224+72.808+2.1+7.665+4.305) | m2 | 788.878 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 788.878 |
| 50 d.2 | WKNR W202-26-04-04-00 | Docieplenie styropianem - narożniki pomocnicze | metr |  |  |
|  |  | 117 | metr | 117.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.000 |
| 51 d.2 | KNR 2-02 1612-04 | Rusztowania ramowe warszawskie 10 m | m2 |  |  |
|  |  | 697.2*0.8 | m2 | 557.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 557.760 |
| 52 d.2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (parter plus piętro) | m2 |  |  |
|  |  | 657.35+209.57+10+9 | m2 | 885.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 885.920 |
| 53 d.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm - parter | m2 |  |  |
|  |  | 657.35+7+9 | m2 | 673.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 673.350 |
| 54 d.2 | KNR 2-02 0610-01 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na lepiku - jedna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 209.57+3+9 | m2 | 221.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 221.570 |
| 55 d.2 | KNR 2-02 1101-01 | Uzupełnienie posadzek betonowych - po rozebranych posadzkach zaolejonych | m3 |  |  |
|  |  | (84.01+313.61)*0.15 | m3 | 59.643 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.643 |
| 56 d.2 | KNR 2-02 1101-02 | Podkłady betonowe - parter plus piętro | m3 |  |  |
|  |  | 876.92*0.05+9*0.05 | m3 | 44.296 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.296 |
| 57 d.2 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - parter plus piętro | m2 |  |  |
|  |  | 876.92+9 | m2 | 885.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 885.920 |
| 58 d.2 | KNR 2-02 1119-01 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża - parter plus piętro | m |  |  |
|  |  | 350.22+168.68 | m | 518.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 518.900 |
| 59 d.2 | KNR 2-02 1121-01 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 24.5 | m2 | 24.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.500 |
| 60 d.2 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 |  |  |
|  |  | 24.5 | m2 | 24.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.500 |
| 61 d.2 | KNR 4-01 0914-01 | Wymiana odcinków prostych do 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 62 d.2 | KNR 4-01 0914-03 | Wymiana skrętów do 90 stopni poręczy schodowych z drewna twardego | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 63 d.2 | KNR 4-01 0348-10 | Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 1.41*3 | m2 | 4.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.230 |
| 64 d.2 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej - do obsadzenia kratek wentylacyjnych | szt. |  |  |
|  |  | 35 | szt. | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 65 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 70 | szt. | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 66 d.2 | KNR 4-01 0307-02 | Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w ścianach | m |  |  |
|  |  | 95 | m | 95.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.000 |
| 67 d.2 | KNR 4-01 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 75 | szt. | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 68 d.2 | KNR 4-01 0205-03 | Naprawa pęknięć podokienników | m |  |  |
|  |  | 35 | m | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 69 d.2 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - komin w otłowni | m3 |  |  |
|  |  | 0.38*0.64*10 | m3 | 2.432 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.432 |
| 70 d.2 | KNR-W 2-02 0220-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm | m2 |  |  |
|  |  | 0.75*0.5 | m2 | 0.375 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.375 |
| 71 d.2 | KNR 2-02 0902-01 | Tynki zewnętrzne na kominach | m2 |  |  |
|  |  | (0.65*2+0.5*2)*1 | m2 | 2.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.300 |
| 72 d.2 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm | m2 |  |  |
|  |  | 150.66 | m2 | 150.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.660 |
| 73 d.2 | KNR 2-02 0120-09 | Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie | m2 |  |  |
|  |  | 150.66 | m2 | 150.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.660 |
| 74 d.2 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian zewnętrznych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 |  |  |
|  |  | 250 | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 75 d.2 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 |  |  |
|  |  | 1216.32+4.32+2.224+72.808+22.22+125 | m2 | 1442.892 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1442.892 |
| 76 d.2 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 |  |  |
|  |  | 805.6 | m2 | 805.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.600 |
| 77 d.2 | KNR 2-02 1113-08 | Listwy przy styku ścian i sufitu - obrobienie | m |  |  |
|  |  | 602.4 | m | 602.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 602.400 |
| 78 d.2 | KNR 2-02 1612-01 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m | m2 |  |  |
|  |  | 805.6 | m2 | 805.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.600 |
| 79 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi | szt. |  |  |
|  |  | 19.68 | szt. | 19.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.680 |
| 80 d.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi | m2 |  |  |
|  |  | 12.32 | m2 | 12.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.320 |
| 81 d.2 | KNR 4-01 0320-03 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  |  | 53.3 | m2 | 53.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.300 |
| 82 d.2 | KNR 4-01 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m |  |  |
|  |  | 132.6 | m | 132.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.600 |
| 83 d.2 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
|  |  | 53.3 | m2 | 53.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.300 |
| 84 d.2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników | m |  |  |
|  |  | 17.68+37.6+11.7+1 | m | 67.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.980 |
| 85 d.2 | KNR 4-01 0321-03 | Obsadzenie podokienników z PCV w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 13+16+13+2 | szt. | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 86 d.2 | KNR 2-02 0829-02 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | 225.3 | m2 | 225.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.300 |
| 87 d.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
|  |  | 548.5+50.85 | m2 | 599.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 599.350 |
| 88 d.2 | KNR 2-02 1505-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie | m2 |  |  |
|  |  | 548.5+50.85 | m2 | 599.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 599.350 |
| 89 d.2 | KNR-W 2-02 0846-01 | Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - lamperia | m2 |  |  |
|  |  | 698.5 | m2 | 698.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 698.500 |
| 90 d.2 | KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku | m2 |  |  |
|  |  | 68.97 | m2 | 68.970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.970 |
| 91 d.2 | KNR 4-04 1101-03 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 185 | m3 | 185.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.000 |
| 92 d.2 | KNR 4-04 1101-06 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 20 km Krotność = 19 | m3 |  |  |
|  |  | 185 | m3 | 185.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.000 |
| 93 d.2 | KNR 4-01 0103-03 | Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV - pod schody | m3 |  |  |
|  |  | 3 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 94 d.2 | KNR 2-02 0218-01 | Schody betonowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu - schody zewnętrzne | m3 |  |  |
|  |  | 4.5 | m3 | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 95 d.2 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 96 d.2 | KNR 2-02 1219-07 | Skrobaczki do obuwia | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 97 d.2 | KNR 2-02 1219-08 | Uchwyty do flag | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |